roteiro V26

01/02/2005

Os satélites e seus subsistemas

- Abertura ..................................................................................................	3

  - Introdução

- Os satélites e seus subsistemas ......................................................... 	3

2.1 Descrição dos subsistemas ......................................................	 3

2.1.1 Estrutura .............................................................................	 6

2.1.2 Suprimento de potência .....................................................	 7

2.1.3 Controle de órbita e atitude (AOCS) ..................................	 7

2.1.3.1 A ação dos atuadores .................................................	 9

2.1.4 Subsistema de propulsão ..................................................	 9

2.1.5 Subsistemas de comunicações e serviços (TT &C) ..........	10

2.1.6 Gestão de bordo (OBDH) ................................................	11

2.1.7 Controle térmico .................................................................12

2.2 Cargas úteis das principais missões .........................................	13

2.2.1 Telecomunicações ............................................................	13

2.2.2 Sensoriamento remoto ......................................................	15

2.3 Projeto de um satélite ...............................................................	18

2.3.1 Fases do projeto ...............................................................	19

2.3.2 Plano de verificações e testes ..........................................	20

- A física que está por trás ..................................................................	22

3.1 Introdução ...................................................................................	22

3.2 Leis de Kepler .............................................................................	22

3.2.1 Primeira Lei de Kepler ..........................................................	22

3.2.2 Segunda Lei de Kepler .........................................................	24

3.2.3 Conseqüências da Segunda Lei de Kepler .......................... 24

3.2.4 Terceira Lei de Kepler ..........................................................	25

3.3 Leis de Newton ...........................................................................	26

3.3.1 Introdução .............................................................................	26

3.3.2 Primeira Lei de Newton ........................................................	26

3.3.3 Segunda Lei de Newton .......................................................	27

3.3.4 Terceira Lei de Newton .........................................................	28

3.3.5 Lei da Gravitação Universal .................................................	28

3.3.5.1 Velocidade de Escape  .................................................	29

- Linha do tempo ......................................................................................	30

- Recursos pedagógicos .........................................................................	42

5.1 Competências ............................................................................	43

5.2 Glossário .....................................................................................	43

5.3 Perguntas mais freqüentes .........................................................	44

5.4 Links ...........................................................................................	45

5.5 Planos de aula ..........................................................................	45

5.5.1 Objetivos Gerais .......................................................................45

5.5.2 Conteúdos Específicos das Disciplinas ...................................	46

5.5.3 Plano de Exposição .................................................................	47

5.5.3.1 Primeira Parte ....................................................................	47

5.5.3.2 Segunda Parte ...................................................................	47

5.5.4 Atividades Sugeridas ................................................................47

5.5.4.1 Leis de Kepler – Movimento Retrógrado dos Planetas .....	47

5.5.4.2 Como um satélite se mantém em órbita ............................	48

5.5.4.3 Maquetes de satélites e seus subsistemas ......................	48

5.5.5 – Recursos adicionais .............................................................  48

5.5.5.1 – Vídeos Ilustrativos  .........................................................  48

5.5.5.2 – Aplicações em flash .......................................................  49

- Institucional ..........................................................................................	49

6.1 Entidades participantes

6.2 Agradecimentos

6.3 Créditos

1. ABERTURA

1.1 Introdução

Vinheta 01 - Ilustração estilizada de uma situação caricata envolvendo o satélite.

Animação 01 – situação contendo um satélite artificial, a Terra e a Lua.

Locução:

Você sabe o que são satélites? E pra que servem?

Satélites são corpos celestes que orbitam ao redor de um outro corpo maior. Há satélites naturais, como a Lua, ou artificiais, feitos pelo homem. Daqui por diante, sempre que falarmos em satélites, estaremos nos referindo aos artificiais.

Os satélites postos em órbita terrestre têm como principais missões as áreas de telecomunicações, sensoriamento remoto, pesquisas científicas, informações meteorológicas ou militares.

Sem eles não seria possível prever o tempo de amanhã ou assistir ao vivo a copa de 2006 na Alemanha.

Recursos adicionais:

CD AEB 1 – Satelites.mov CD AEB 2 – institucional01.mov

– Depoimento do Jânio sobre a importância dos satélites.

2. OS SATÉLITES E SEUS SUBSISTEMAS

2.1 Descrição dos subsistemas

Infográfico 02 - animação interativa com os subsistemas do satélite – Usar o esquema da ilustração acima como modelo.

Locução:

Os satélites possuem duas partes principais: a carga útil e a plataforma.

A carga útil é o conjunto de elementos e equipamentos necessários para cumprir a missão.

A plataforma fornece à carga útil todos os serviços necessários ao seu funcionamento.

Texto:

Subsistemas da plataforma:

- estrutura;

- suprimento de potência;

- controle de órbita e atitude;

- subsistema de propulsão;

- subsistemas de comunicações e serviços;

- gestão de bordo;

- controle térmico.

Funções da plataforma:

As funções da plataforma são executadas pelos diversos subsistemas que a compõem. Eles são determinados pelo tipo de carga útil da missão.

Suas principais funções são:

- suporte estrutural à montagem de equipamentos;

- suprimento de energia à carga útil;

- controle de órbita e atitude;

- propulsão;

- comunicações de serviço;

- gestão de dados de bordo e controle térmico.

Recursos adicionais:

Tabela 04:

| Subsistema | Funções |
| --- | --- |
| Estrutura | - acoplamento estático e dinâmico com o veículo lançador, - suporte mecânico rígido para os equipamentos do satélite, - proteção contra radiação |
| Suprimento de Potência (Power Supply Subsistem - PSS) | - Geração de energia elétrica (geralmente através de painéis solares), - estocagem de energia em baterias, - condicionamento, conversão e regulação de potência, - distribuição da potência aos diversos equipamentos |
| Controle de Órbita e Atitude (Attitude & Orbit Control Subsystem - AOCS) | - determinação e da atitude do satélite, através de sensores específicos (sensor solar, magnetômetro, giroscópio, GPS, sensor de estrelas, etc), e processamento dos dados por computador para cálculo das correções necessárias - correção de atitude e órbita, utilizando atuadores (bobinas, rodas de reação, etc) e o sistema de propulsão. |
| Propulsão | - fornece o impulso necessário às manobras do correção de órbita (e possivelmente de atitude), determinadas pelos dados providos pelo AOCS |
| - Comunicações de Serviço - (TMTC – Telemetria e Telecomando, TT&C - Telemetry, Tracking & Command) | - transmissão ao solo de informações de status do satélite (telemetrias), - recepção, decodificação e envio de telecomandos a bordo, - geralmente utilizado em localização |
| Gestão de Bordo (On Bord Data Handling - OBDH) | - O OBDH é responsável pelo processamento de todos os dados de bordo, sejam telemetrias, ou procedimentos realizados automaticamente, como execução diferida de telecomandos, estocagem de dados, etc... Esta função é realizada por um computador de bordo, que pode acumular as funções do computador do AOCS. |
| - Controle Térmico | - mantêm todos os equipamento dentro de seus limites de temperatura de funcionamento, - minimiza distorções estruturais causadas por efeitos térmicos, e que podem causar desalinhamento de equipamentos óticos. |

Vídeo

CD AEB 1 – carga util 2.mov CD AEB 1 – carga util 3.mov – Dá uma visão geral sobre os subsistemas de um satélite.

2.1.1 – Estrutura

Vídeo e/ ou animação de um lançamento, um satélite abrindo os painéis solares e antenas.

Locução:

A estrutura de um satélite é o elemento de ligação mecânica entre os diversos equipamentos.

Texto:

A estrutura de um satélite pode ter de três tipos de funções:

- mecânicas: suportar os esforços durante o lançamento, durante o desacoplamento do veículo lançador, durante as operações de configuração (abertura dos painéis solares, antenas, mastros, etc.) e durante a permanência em órbita.

- geométricas: fornecer uma superfície de montagem para os equipamentos, assegurando um posicionamento preciso dos mesmos e protegendo-os da radiação espacial; prover uma interface com o lançador.

- diversas: assegurar uma superfície equipotencial para aterramento elétrico, evitando descargas entre as partes do satélite e respeitar as especificações de condutividade térmica.

Os materiais geralmente utilizados são: o alumínio e suas ligas, por suas características não magnéticas, geralmente em painéis em colméia; titânio para os parafusos, e fibra de carbono por se tratar de material não condutivo.

Recursos adicionais:

CD AEB 1 – estrutura01.mov – Visão geral sobre estrutura.

CD AEB 3 – estrutura03.mov – Amostra da estrutura em colméia.

2.1.2 – Suprimento de Potência (PSS – Power Supply Subsystem)

Animação interativa 01: identificando os painéis solares, as baterias e alguns outros elementos.

Locução:

O suprimento de potência é o responsável pela geração, armazenamento, condicionamento e distribuição de energia elétrica para todos os subsistemas do satélite.

Geralmente, no suprimento de potência a energia elétrica é obtida pela conversão de energia solar através dos painéis solares. Existem ainda outras formas de obter energia tais como “pilhas nucleares” ou células combustíveis de hidrogênio.

Texto:

Geralmente, no suprimento de potência a energia elétrica é obtida pela conversão de energia solar através dos painéis solares (em Si ou GaAs). Essa energia é estocada em baterias (de NiCd, NiH2 ou Li-Ion) ou enviada diretamente aos outros subsistemas através das unidades de condicionamento (PCU – Power Conditioning Unit) e distribuição (Power Distribution Unit). Além desses componentes, encontramos também reguladores e conversores de tensão, fusíveis e relés.

Existem ainda outras formas de gerar energia tais como “pilhas nucleares” ou células combustíveis de hidrogênio.

Recursos adicionais:

CD AEB 1 – suprimento.mov – Visão geral sobre o subsistema

2.1.3 – Controle de Órbita e Atitude (AOCS – Attitude & Orbit Control Subsystem)

Animação interativa 02: mostrando o que é apontamento e atitude numa órbita

Locução:

Quando um satélite é posto em órbita, é necessário definir seu apontamento, ou seja, para onde seus instrumentos apontam. A atitude de um satélite é o controle preciso da direção do apontamento.

Texto:

O subsistema de controle de órbita e atitude (AOCS) é guiado pelos requisitos de apontamento da carga-útil do satélite. Um sistema AOCS básico consiste de três dispositivos:

- sensores para medir erros de atitude;

- computador para calcular ações corretivas;

- e atuadores para efetivar as correções.

Através da interação desses dispositivos, o subsistema AOCS estabiliza o satélite, compensando eventuais perturbações.

Essas perturbações de atitude são causadas por torques aerodinâmicos, por torques magnéticos devidos à pressão de radiação solar, torques devidos ao gradiente de gravidade, ou ainda, erros nas medições feitas pelos próprios sensores.

Para determinar a atitude, faz-se uma comparação da direção dos eixos do satélite com referências conhecidas e disponíveis, que podem ser as estrelas, o Sol, a Terra e o campo magnético terrestre. São estas referências que determinam os tipos de sensores utilizados.

Os sensores mais comuns são:

- sensor estelar: obtém a atitude do satélite por comparação de um catálogo de estrelas gravado internamente, com a imagem das estrelas visíveis. Atinge uma precisão de centésimo de grau.

- sensor de Terra: utiliza o horizonte terrestre como referência e é comum em satélites de órbita baixa.

- sensor solar: este sensor mede o ângulo entre um plano de referência no satélite e a direção do Sol.

- magnetômetros: usa três sensores, alinhados com os eixos do satélite, para medir um ângulo com o campo magnético terrestre, com uma precisão de 1° a 5°.

- giroscópios: permitem a medida da velocidade angular em torno dos eixos principais do satélite.

- GPS: a utilização de receptores GPS a bordo permite a determinação da órbita e da atitude, com precisões de 100m  e 0,1°, respectivamente.

Recursos adicionais:

CD AEB 1 – orbita.mov

2.1.3.1 – A ação dos atuadores

Animação interativa 03: mostrando os atuadores: thrusters, bobinas magnéticas e rodas de reação. Usar a ilustração acima como modelo.

Texto:

Os atuadores mais comuns são:

- thrusters: esses propulsores são ligados ao subsistema de propulsão, permitem manobras de mudança e correção de órbita e atitude.

- bobinas magnéticas: interagem com o campo magnético da Terra, fornecendo o torque para as correções.

- rodas de momento e de reação: armazenam o momento angular e absorvem as perturbações causadas por torques externos, mantendo a estabilidade do satélite.

2.1.4 – Subsistema de Propulsão

Animação 04: mostrando um tiro dos propulsores realizando uma troca de órbita.

Locução:

O subsistema de propulsão tem como função manter a posição do satélite após seu lançamento no espaço.

Texto:

O subsistema de propulsão é composto de tanques, filtros e válvulas, motores e propulsores, utilizando como propelente a hidrazina (N2H4), no caso de sistema mono-propelente, ou peróxido de azoto (N2O4) e mono-metil-hidrazina (CH3-NH-NH2), no caso bi-propelente.

As principais interfaces do subsistema de propulsão são com o AOCS, com o controle térmico e com a estrutura. Cabe notar que a massa desse subsistema pode chegar a 50% da massa do satélite no lançamento.

2.1.5 – Subsistema de Comunicações de Serviço (TT&C – Telemetry, Tracking & Command)

Animação 05: mostrando um uplink, uma alteração no satélite e na sua atitude, um downlink.

Locução:

O Subsistema de Comunicações de Serviço executa a telemetria, o rastreio e o comando do satélite.  Essas funções permitem a comunicação do satélite com a estação de controle no solo.

Texto:

Durante sua vida útil, o satélite recebe diariamente comandos para configuração de suas funções, tais como adquirir imagens em uma determinada hora, e em uma parte do globo.

No caso de satélites de sensoriamento remoto, ou recebem ordens para direcionar suas antenas para determinada localidade, no caso de satélites de telecomunicação. Esta comunicação da estação de controle em direção ao satélite é chamada de uplink.

Além de executar os comandos recebidos da estação de controle em solo, o satélite também envia sua telemetria, uma série de informações sobre seu funcionamento que permite verificar se está tudo em ordem.

A operação do envio da telemetria pelo satélite para a estação de controle em solo é chamada de downlink.

A terceira função desse subsistema é fazer o rastreio que consiste em localizar o satélite. A estação de controle envia um sinal ao satélite que retransmite o mesmo sinal ao solo, possibilitando o cálculo de sua localização.

Recursos adicionais:

CD AEB 2 – comando02.mov – Apesar da explicação ser maior sobre correção de órbita e comunicação do centro de comando com o satélite, o ponto principal desse trecho é a possibilidade de obter a telemetria, rastrear e comandar o satélite.

Ilustração sobre a arquitetura do subsistema TT&C

Texto:

Esta é uma arquitetura típica de um subsistema de comunicações de serviço (TT&C), no qual as antenas servem para receber e transmitir os sinais de rádio no espaço livre. O decodificador interpreta os dados recebidos pelo transponder e executa os comandos vindos do solo. Repare que todos os elementos são duplicados, de forma a assegurar a confiabilidade da transmissão de dados.

2.1.6 – Gestão de Bordo (OBDH – On-Board Data Handling)

Multicast 01: infográfico 03 e CD AEB 3 – estrutura02.mov – Explica inicialmente a importância da gestão de bordo do satélite, e depois ressalta a questão da redundância dos subsistemas.

Adaptar texto para infográfico

Locução:

O sistema de Gestão de Bordo possui três grupos de funções principais: controle do satélite, comunicação interna e processamento dos dados de bordo.

Recursos adicionais:

Texto:

O sistema de Gestão de Bordo (OBDH – On-Board Data Handling) possui três grupos de funções principais:

- controle do satélite: administrar os modos de operação para, no caso de falhas, enviar seus parâmetros à Terra, analisar esses parâmetros para tomadas de detecção e diagnóstico, executar comandos posteriormente à recepção.

- comunicação interna do satélite: realizar a interface entre os equipamentos e subsistemas do satélite.

- processamento dos dados de bordo: no caso de se compartilhar o mesmo computador com o sistema de controle de atitude (AOCS), ou ainda controle da estocagem e compressão de dados da telemetria ou da carga-útil.

2.1.7 – Controle Térmico

Multicast 02: infográfico 04 e CD AEB 1 – termico.mov – Mostrando o cobertor térmico.

Locução:

O controle térmico assegura aos componentes do satélite as temperaturas nas quais eles possam operar corretamente.

Recursos adicionais:

Texto:

No espaço as principais fontes de calor que aquecem o satélite são o Sol e a Terra. Lá a temperatura pode variar de aproximadamente  -100ºC a 100ºC.

O controle térmico é feito através das trocas de calor entre os diversos equipamentos e o espaço livre. As principais formas de troca de calor num satélite são a condução, realizada entre componentes mais quentes e outros de temperatura inferior, e a radiação, única forma pela qual o satélite pode receber ou transmitir calor ao exterior.

As principais tecnologias utilizadas no controle térmico são:

- os revestimentos em materiais que absorvem ou refletem a energia irradiada pelo Sol e pela Terra;

- os isolantes térmicos, que impedem a passagem por condução da energia térmica de um componente ao outro do satélite;

- os radiadores, que transferem a energia térmica do satélite ao espaço.

2.2 Cargas úteis das principais missões

Infográfico 01 - vários satélites diferentes de acordo com o tipo de missão.

Locução:

Os satélites são veículos que carregam cargas úteis.

Essas cargas úteis podem ser de:

a) telecomunicações;

b) sensoriamento remoto.

Essas cargas úteis definem as principais aplicações para os satélites que podem ser comerciais, científicas ou militares.

Recursos adicionais:

Fita01 – Depoimento do Engº de 1’12’’ até ...

2.2.1 Telecomunicações

Animação 02: um sistema de telecomunicações via satélite.

Infográfico 02: Sistemas de telecomunicações.

Locução:

A principal função dos sistemas de telecomunicação é conectar usuários em locais diferentes. Usando um ou mais satélites como nós. Esses sistemas de comunicações conseguem conectar usuários em pontos distantes da Terra.

Recursos adicionais:

CD AEB 1 – telecomunicações.mov – Depoimento do Engº de 1’12’’ até 2’41’’.

CD AEB 1 – Carga util 1.mov – Depoimento do Engº de 3’45’’ até 4’03’.

Texto:

A carga útil do satélite, principal subsistema para o cumprimento da missão, é um repetidor, composto por antenas de recepção e emissão, um receptor, conversor de freqüência e um amplificador de potência.

Animação 03: um satélite de cobertura global e de um satélite de cobertura regional. Atenção: um dos spot beams deve subir da Terra em direção ao satélite, e o outro descer dele em direção à Terra.

Texto:

As antenas de recepção e emissão têm por função cobrir regiões da Terra para as quais se deseja estabelecer a comunicação. Esta cobertura pode ser global ou regional (spot beam), dependendo da aplicação.

Recursos adicionais:

Tabela 01:

| Banda | Frequência | Utilização |
| --- | --- | --- |
| C | 6  /4  GHz | Telefonia |
| X | 8 /7  GHz | Militar |
| Ku | 14  /12  GHz | Televisão |

Para telecomunicações, as faixas de freqüência para uplink (comunicação Terra-satélite) e downlink (comunicação satélite-Terra) são pré-estabelecidas em faixas de freqüências diferentes.

As diferentes freqüências de uplink e downlink são para evitar interferências e minimizar as perdas pela absorção atmosférica, que é maior para freqüências mais altas.

Recursos adicionais:

Tabela 02:

Principais características dos satélites de telecomunicações brasileiros, Brazilsat A1 e A2, B1 e B2.

| Brazilsat A Banda C transponders 26 transponders (Backup ) 6 Potência 10 W (TWTA) Largura de Banda 36 MHz Polarização linear | Brazilsat B Banda C Main transponders 28 Backup transponders Poência 15 W Largura de Banda 31 MHz Polarização |
| --- | --- |
| Fabricante: Spar Aerospace (Canadá) Plataforma HS-376 Massa (lançamento) 1140 kg Diâmetro 2.19 m Altura 7.09 m Estabilização Spin Potência total BOL: 982 W/EOL: 799 W Vida útil A1: 9 anos/ A2: 11 anos | Fabricante: Hughes Aerospace, EUA Plataforma HS-376W Massa (lançamento) 1760 kg Diâmetro 3.64 m Altura 8.38 m Estabilização spin Potência total BOL: 1650 W Vida útil 12 anos |

2.2.2 Sensoriamento remoto

Multicast da Profa. Tânia Sauzen do Inpe com infográficos animados. Fita 01 – Depoimento da Tânia – segundo ponto de gravação – do início até 3’11’’ – Sugestão: quando ela for mostrar a imagem de Brasília, substituir a apresentação por uma foto da cidade.

Recursos adicionais:

Texto:

Você sabe o que quer dizer sensoriamento remoto? Significa obter informações usando sensores, sem que haja contato físico com o “alvo” observado.

Então, quando se fala de um satélite de sensoriamento remoto, estamos falando de sensores que estão num satélite que recolhem dados para um estudo.

Através de sensores ótico-eletrônicos instalados no satélite, coleta-se informações sobre grandes extensões da superfície, o que ainda traz a vantagem de se ter uma visão geral e integrada dos diversos eventos simultâneos.

Todo sistema de sensoriamento remoto conta com os seguintes elementos:

- o alvo observado, que emite radiação eletromagnética

- o sensor, que recolhe a radiação e a transforma em sinal elétrico

- o meio no qual se propaga a radiação

Ilustração sobre reflexão de radiação para o satélite conforme o esquema.

A radiação emitida pelos alvos ou é uma reflexão da radiação solar ou é radiação térmica, infravermelha. Conhecendo-se a radiação do Sol, que é a principal fonte de radiação, e como esta é refletida pelos alvos típicos; solo, vegetação, água, o sensoriamento remoto pode formar imagens de extrema precisão e detalhamento da Terra.

Ilustração sobre diferentes comprimentos de onda refletidos pelos alvos

Como os alvos refletem a energia do Sol em diferentes comprimentos de onda, os sensores devem ser sensíveis aos comprimentos de onda dos alvos de interesse. É por isso que satélites para o estudo do oceano têm sensores diferentes dos que são para o estudo de vegetação, por exemplo.

Ilustração de um sistema de observação ótica.

Um sistema de observação ótica compõe-se, basicamente, de três elementos: módulo ótico, detetor e eletrônica.

O módulo ótico define o campo de visada (FOV – Field of View) e a resolução espacial das imagens adquiridas pelo instrumento. O campo de visada de um único detetor é chamado de IFOV( Instant FOV) – campo de visada instantâneo.

A projeção de um elemento do sensor sobre a Terra define a resolução espacial do instrumento e, dependendo da ótica, teremos um pixel que corresponderá a uma área maior ou menor da superfície terrestre.

Tabela 03:

| Satélite |  | Características |
| --- | --- | --- |
| SPOT |  | Orbita Altitude 832 km Inclinação 98.7 Deg Repetição 26 days Sensores HRV - Swath : 60 km - Resolução: 10m, 20m |
| SEAWIFS |  | SeaWifs Swath: 705 km resolução: 1.6 km |
| LANDSAT |  | Thematic Mapper swath 185 km30.63-0 resolução 30 x 30 m |

Veja algumas características das cargas úteis de algumas missões.

2.3 – O Projeto de um Satélite

Usar fotos do INPE em diversas situações de planejamento e testes de um satélite. (QTVR)

Locução:

Colocar um satélite em órbita mobiliza uma grande quantidade de recursos financeiros e humanos durante muito tempo. Por isso, um bom planejamento é essencial, pois evita erros que podem comprometer todo o empreendimento.

Texto:

O projeto de uma missão espacial para pôr um satélite em órbita pode ser esquematizado nas seguintes etapas:

- estabelecer os requisitos de missão; ou seja, quais tarefas serão desempenhadas pelo satélite.

- conceber o sistema completo, que é formado pelo segmento espacial (satélite), segmento de solo (estações de recepção e controle, centros de missão, agências comerciais), segmento de aplicações (softwares de aplicações, experimentos científicos).

- parâmetros que definirão o sistema: após analisados os requisitos da missão são estabelecidos o tipo de carga útil, a precisão do apontamento, o tempo de vida, a confiabilidade, a disponibilidade, a órbita, os custos e o cronograma da missão.

Recursos adicionais:

Texto:

As missões mais comuns de um satélite são:

- prover um sistema de coleta de dados climatológicos (SCD);

- prover um sistema de observação ótica da Terra com finalidades florestais e ambientais;

- constituir e disponibilizar uma base de dados de sensoriamento remoto de alta resolução, cobrindo a maior parte do globo.

Aplicação meteorológica dos satélites, e ilustrando, a descrição da PCD como parte do segmento de solo.

CD AEB  3– ts.mov – Depoimento do Celso explicando genericamente uma PCD

CD AEB 2 – institucional03.mov – Depoimento Jânio, situação brasileira atual.

2.3.1 – Fases do Projeto

Multicast 03 com infográfico 05 adaptando as tabelas abaixo e  CD AEB 2 – institucional02.mov

Locução:

Os projetos espaciais são divididos nas seguintes fases:

- Definição da missão

- Estudos de viabilidade

- Definição preliminar

- Definição detalhada

- Execução

- Operação do sistema

Texto:

Os projetos espaciais têm uma divisão em fases que é mais comum e aceita:

| Fase | Descrição | Atividades | Revisões de Projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Definição da missão | Especificação da Missão | Revisão de Concepção da Missão |
| A | Estudos de viabilidade | Especificações funcionais | Revisão de Concepção do Sistema |
| B | Definição preliminar | Especificações finais Protótipos | Revisão Preliminar do Projeto |
| C | Definição detalhada | Projeto detalhado Dossiers de fabricação | Revisão Crítica de Projeto |
| D | Execução | Construção e qualificação dos componentes do sistema | - Revisão de Design de Hardware - Revisão de Qualificação de Equipamentos - Revisão de Qualificação de Sistema |
|  |  | Fabricação e aceitação do modelo de vôo | - Revisão de Aceitação do Equipamento - Revisão de Aptidão de Vôo |
| - E | - Operação do sistema | - Lançamento e operação |  |

2.3.2 – Plano de Verificação e Testes

Infográfico 06 contendo os dados do fluxograma abaixo. Usar fotos do INPE para ilustrar alguns testes, inclusive para indústria automobilística.

Locução:

Para minimizar os riscos da missão, todos os requisitos do sistema são verificados. Esses requisitos podem ser de três tipos:

- Funcionais;

- Ambientais;

- De interfaces.

Infográfico:

3 - A FÍSICA QUE ESTÁ POR TRÁS

3.1 - Introdução:

Animação 06 do sistema solar

Locução:

Você acredita que a Terra gira em torno do Sol? Mas o que nós vemos não é o contrário, o Sol girando em volta da Terra?

Hoje em dia sabemos que o Sol não é o centro do universo e sim que se move na periferia da Via Láctea.

Da mesma forma que os planetas, os satélites estão sujeitos às mesmas leis da física que descrevem os movimentos dos corpos celestes.

3.2 - Leis de Kepler:

Ilustrações: Kepler, elipse.

Locução:

Com os avanços das ciências, o astrônomo Johannes Kepler descreveu os movimentos dos planetas por meio de três leis que também se aplicam aos movimentos dos satélites.

Um ponto fundamental para compreender as Leis de Kepler é entender o que é uma elipse.

Texto:

O que é uma elipse?

Sejam: (a) a medida do semi-eixo maior e (f) a medida da semidistância focal. Define-se excentricidade (alongamento) da elipse como sendo o número (e) dado por: e =  f  , onde  0  e  1

a

Os pontos fixos F e F’ são chamados de focos da elipse e a soma dos segmentos, d1 e d2, são sempre constantes [d1 + d2 = k].

- Quando e = 0, a elipse se “degenera” em uma circunferência (F e F’ coincidem com 0).

- Quando e = 1, a elipse se “degenera” em um segmento de reta (f = a).

- Quanto maior for o valor de e, mais excêntrica (alongada) será a elipse.

3.2.1 – 1ª Lei de Kepler

Animação: 1ª Lei de Kepler – mostrar um planeta, ou vários, orbitando em torno do Sol, destacando as órbitas elípticas.

Locução:

1ª Lei – As órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são elipses com o Sol localizado em um dos focos.

Essa lei se aplica aos planetas em torno do Sol e também aos satélites em torno da Terra

Texto:

As órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são elipses com o Sol localizado em um dos focos.

Da mesma forma que se aplica para o Sol e os planetas essa lei descreve os movimentos dos satélites em torno da Terra em órbitas ligeiramente elípticas.

Lembre-se de que a circunferência é apenas um caso particular da elipse e, teoricamente, a órbita de um planeta em torno de uma estrela pode ser circular, apenas a órbita elíptica é a mais provável.

3.2.2 – 2ª Lei de Kepler

Animação: Mostrar um planeta orbitando em torno do Sol e, num canto inferior, um “cronômetro” que dispara após algum tempo da entrada da animação. A medida em que o cronômetro avança, dois intervalos são marcados, e enquanto isso, o planeta “marca” uma área na órbita, e depois, num outro ponto, faz nova marcação. Ao final, um texto animado indica A1=A2.

Locução:

2ª Lei – A linha reta imaginária que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais.

Se você observar a área percorrida por uma linha reta imaginária que liga o planeta ao Sol, vai perceber que, para intervalos de tempo iguais, teremos áreas iguais.

Texto:

A linha reta imaginária que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais

Símbolos:

- O segmento (MS) é chamado de Raio Vetor do planeta.

- O arco (MN) é a distância percorrida (S1) pelo planeta em um intervalo de tempo T1.

- A1 é a área “varrida” pelo Raio Vetor em T1.

- T é um intervalo de tempo qualquer.

- k é uma constante de proporcionalidade (Veloc. Areolar).

- (T1 = T2) e  (A1 = A2)  (relações importantes).

“O Raio Vetor que liga o planeta ao Sol ‘varre’ áreas iguais em intervalos de tempo iguais, ou seja, para T1 = T2 e A1 = A2, a área ‘varrida’ pelo Raio Vetor de um planeta é proporcional ao intervalo de tempo gasto”. Portanto, a velocidade areolar é dada pela expressão:

# A = k.T

.

3.2.3 - Conseqüência da 2a Lei de Kepler:

O fato da velocidade areolar de um planeta ser constante implica que a velocidade de translação (razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto) seja variável. De fato a igualdade das áreas A1 e A2 implica que a medida do arco (MN) seja maior do que a medida do arco (QR). Daí, a velocidade de translação será máxima no ponto mais próximo do Sol (periélio) e será mínima no ponto mais afastado do Sol (afélio).

# VMN  VQR

A1 = A2   med (MN)   med (QR)  

3.2.4 – 3ª Lei de Kepler

Animação: Mostrar vários planetas orbitando em torno do Sol, e a medida em que os planetas estão mais distantes, mais lentos se deslocam.

Locução:

3ª Lei – “Para todos os planetas, é constante a razão entre o cubo do Raio Médio da órbita e o quadrado do Período de translação”.

Os planetas mais próximos do Sol têm um período de translação menor que os planetas mais afastados, assim, há uma proporção entre a distância do Sol e o ano do planeta.

Texto:

“Para todos os planetas é constante a razão entre o cubo do Raio Médio (R) da órbita e o quadrado do Período (T) de translação”.

Símbolos:

  Raio Médio (R)    R = d1 + d2

2

  Período de Revolução ou ano do planeta (T)

  k =  R3     (relação constante)

T2

A 3a Lei de Kepler revela que quanto mais próximo do Sol (menor R) menor é o período de translação (T) do planeta. À medida que nos afastamos do Sol, a velocidade média do planeta vai diminuindo e a extensão de sua órbita vai aumentando, o que implica um período de translação crescente (ver tabela abaixo).

  Na tabela, o Raio Médio (R) é calculado em unidade astronômica (ua) que vale: 1,5.1011 metros.

  O Período (T) é calculado em anos terrestres.

  A velocidade areolar, a velocidade de translação e o período de translação são funções de órbita, isto é, só dependem da massa do astro central (Sol) e do Raio Médio da órbita, porém, não dependem das características do corpo celeste que está gravitando.

  As Leis de Kepler não valem apenas para planetas do nosso sistema solar; elas valem para astros que gravitam em torno de uma grande massa central: planetas em torno de qualquer estrela, satélites naturais ou artificiais, corpos celestes etc.

| PLANETA | RAIO MÉDIO (R) | PERÍODO (T) |
| --- | --- | --- |
| MERCÚRIO | 0,39 | 0,24 |
| VÊNUS | 0,72 | 0,61 |
| TERRA | 1 | 1 |
| MARTE | 1,5 | 1,9 |
| JÚPITER | 5,2 | 12 |
| SATURNO | 9,5 | 29 |
| URANO | 19 | 84 |
| NETUNO | 30 | 165 |
| PLUTÃO | 39 | 248 |

NOTA:

- Em se tratando de satélites artificiais da Terra, a órbita pode ser circular ou elíptica.

- O ponto mais próximo da Terra é chamado de perigeu e o mais afastado é chamado de apogeu.

3.3 - Leis de Newton:

3.3.1 - Introdução

Ilustrações: Newton.

Locução:

Sir Isaac Newton, seguindo o trabalho de outros cientistas, formulou três leis que regem o movimento e uma lei sobre a gravitação dos corpos.

3.3.2 - 1a Lei de Newton - Princípio da Inércia

Animação: Mostrar um corpo em repouso sobre um plano, e depois, usando uma seta para indicar a atuação de uma força sobre ele, colocá-lo em movimento, que continua após a seta sumir.

Locução:

Princípio da Inércia.

“Quando a resultante das forças que atuam num corpo for nula, o corpo permanece em repouso (inércia de repouso), ou em movimento retilíneo e uniforme (inércia de movimento)”.

Texto:

Princípio da Inércia.

“Quando a resultante das forças que atuam num corpo for nula, o corpo permanece em repouso (inércia de repouso), ou em movimento retilíneo e uniforme (inércia de movimento)”.

F = 0  Repouso ou MRU; ou seja, “Nenhum corpo pode, sozinho, alterar sua velocidade”. Isto significa que para mudar sua velocidade um corpo precisa interagir com o resto do Universo, de modo a receber uma força capaz de vencer a sua inércia.

3.3.3 - 2a Lei de Newton - Princípio Fundamental da Dinâmica

Animação: Mostrar dois corpos, inicialmente em repouso. Cada um recebe uma força indicada por uma seta, sendo que pra um deles a seta é maior. Este acelera mais rápido no seu movimento.

Locução:

Princípio Fundamental da Dinâmica

“A força aplicada a um corpo e a aceleração por ela produzida são proporcionais”.

Texto:

Princípio Fundamental da Dinâmica

“A força aplicada a um corpo e a aceleração por ela produzida são proporcionais”.

F = m. a . O coeficiente de proporcionalidade (m) é uma constante característica do corpo que mede a sua inércia e é chamada de massa inercial (ou simplesmente massa do corpo). Portanto, a massa é uma propriedade do corpo que traduz sua resposta ao ser solicitado por uma força.

Animação: Mostrar dois corpos caindo de uma mesma altura, sendo que um é bem maior (e, visualmente, mais “pesado”) que o outro. Os dois chegam ao solo ao mesmo tempo.

Locução:

A 2ª Lei de Newton é a explicação para a Experiência de Galileu Galilei, que comprovou na prática que os corpos, independente de suas massas, caem com a mesma aceleração. Com ela, pode-se deduzir o peso de um corpo como sendo o produto de sua massa pela aceleração a que ele está submetido.

Texto:

Experiência de Galileu

“Todos os corpos em queda livre, sem resistência do ar, caem com a mesma aceleração, não importando suas massas”.

# Peso de um corpo

Para obtermos a expressão do peso (P) de um corpo de massa (m) em um local onde a aceleração vale (g), basta usarmos a  2a Lei de Newton e a experiência de Galileu, ou seja, para F = m. a, temos: P = m. g

3.3.4 - 3a Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação

Animação: Uma bolinha quicando com as forças que atuam nela e no solo indicadas em seus devidos momentos.

Locução:

Princípio da Ação e Reação

“A toda força de ação (F) corresponde uma força de reação (-F) com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto”.

Texto:

Princípio da Ação e Reação

“A toda força de ação (F) corresponde uma força de reação (-F) com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto”.

É fundamental ressaltar que as forças de ação e reação são forças trocadas entre dois corpos, isto é, nunca estão aplicadas ao mesmo corpo e, portanto, “AS FORÇAS DE AÇÃO E REAÇÃO NUNCA SE EQUILIBRAM”.

Locução:

Assim, as três leis de movimento de Newton procuram estabelecer o comportamento de um corpo em três situações distintas:

1a Lei: Comportamento do corpo quando estiver livre da ação de forças.

2a Lei: Comportamento do corpo ao receber a ação de uma força.

3a Lei: Comportamento do corpo ao interagir com outros corpos.

3.3.5 – Lei da Gravitação Universal

Conceitos:

FG   Força Gravitacional (atração)

ECIN   Energia Cinética (movimento)

EP   Energia Potencial Gravitacional (posição)

EM   Energia Mecânica (soma das energias)

R   Raio Médio (distância entre os centros de massas dos corpos gravitantes)

M   Massa do Sol

m   Massa da Terra

SOL

TERRA

FG

R

Animação sobre a Lei da Gravitação –.uma órbita com os elementos acima indicados.

Locução:

“A força gravitacional entre dois corpos tem intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa”.

Essa lei explicita a relação entre massa e distância como determinantes da atração gravitacional entre dois corpos.

Texto:

“A força gravitacional entre dois corpos tem intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa”.

FG = G.M.m  ; onde G = 6,7.10-11 [S.I.U] (constante gravitacional)

R2

### 3.3.5.1 – Velocidade de escape

SOL

TERRA

FG

R

### Animação: Velocidade de escape

Locução:

A velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para conseguir escapar do campo gravitacional da Terra

Texto:

Considere um satélite de massa (m) próximo à superfície da Terra. Desprezando-se o efeito do ar, vamos calcular a velocidade de lançamento do satélite para que ele possa escapar do campo gravitacional da Terra. Lembre-se de que, “no infinito”, a energia potencial (EP) é nula e, como a energia cinética (ECIN) não pode ser negativa, concluímos que, para que um corpo consiga chegar “no infinito”, sua energia mecânica total (EM) deve se não negativa. Dados:

EP = -m.g0.R  (g0 = 10 m/s2, aproximadamente)

ECIN = m.v2/2

EM = EP + ECIN

Assim: EM = EP + ECIN  0  -m.g0.R + m.v02/2  0  m.v02  2.m.g0.R 

v0  2.g0.R

Exemplo:

Para g0 = 10 m/s2 (próximo à superfície terrestre); e R = 6,4.106 m (raio médio da Terra), temos:

VESCAPE = 2.10.6,4.106  VESCAPE = 8. 2.103 (m/s), ou seja:

VESCAPE = 11,2 km/s.

4. LINHA DO TEMPO

Conteúdo do afunilamento:

Muito importante – texto e 4 imagens (foto, ilustração ou vídeo)

Médio importante – texto e 1 imagem

Pouco importante – texto sem imagem

FASE 01: 2ª Guerra Mundial (1939 – 1957)

Sugestão: Chamar esta fase de Inicial ou  de Primeiros Experimentos.

1939 a 45 (foto V2)

- Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha desenvolveu foguetes de propelentes líquidos para transportar “bombas voadoras”, chamados V2. Em 1943, o lançamento de foguetes V2 foi testado na Polônia. Depois da Guerra, a tecnologia bélica criada pela Alemanha foi usada por EUA e URSS na exploração do espaço. Wernher Von Braun e outros engenheiros de foguetes alemães, por exemplo, dirigiram-se aos EUA depois da rendição de seu país, onde continuaram desenvolvendo suas pesquisas.

1946 Sem informação

1947 (foto Bell X-1)

- Charles Yeager realizou o primeiro vôo supersônico (com velocidade maior que a do som) de uma nave impulsionada por foguete. A nave chamava-se Bell X-1.

1948 Sem informação

1949 (foto V-2/WAC)

- Desenvolvido pelos EUA, o foguete de dois estágios V-2/WAC atingiu a altitude recorde de 393 quilômetros. A descoberta dos foguetes de estágios significou um avanço na pesquisa espacial. Os cientistas descobriram que, para ir mais longe, o foguete deveria ter várias partes, e à medida que ia acabando o combustível de uma parte, ela se desprendia do conjunto, tornando ele mais leve.

1950 Sem informação

1951 Sem informação

1952 (foguete Aerobee)

- Segundo a Força Aérea dos Estados Unidos, 4 animais foram recolhidos vivos depois de terem sido lançados pelo foguete Aerobee a uma altitude de 60.960 metros.

1953 (revista Colliers, Ley, Braun)

- A revista Colliers publicou uma série de artigos sobre o futuro do homem no espaço. A reportagem incluía textos dos cientistas alemães Willy Ley e Wernher von Braun e aguçou o interesse das pessoas sobre o tema ao redor do mundo.

1954 Sem informação

1955 (Cosmódromo de Baikonur)

- Iniciadas as obras do Cosmódromo de Baikonur, na União Soviética. Trata-se da base de lançamento espacial mais importante da antiga URSS. Baikonur está a 2100 km ao sudeste de Moscou. No começo, a base lançava grandes mísseis balísticos intercontinentais que depois cederam lugar aos foguetes espaciais. A base estende-se sobre uma superfície muito maior que a do seu similar norte-americano, o Centro Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. Tem forma de Y, com dezenas de rampas de lançamento para as diversas missões espaciais, rodeadas por silos onde se encontram os foguetes, e pelos edifícios que albergam as salas de controle, os laboratórios e funcionários.  Na vizinha cidade de Leninsk encontra-se o grande Hotel dos Cosmonautas.

1956 Sem informação

FASE 02: Guerra Fria e Corrida Espacial (1957 – 1986)

1957 (foto Missão Sputnik, cadela Laika, Laika na Sputnik)

- O Sputnik, primeiro satélite artificial da Terra, foi lançado pela URSS, dando início à corrida espacial. No mesmo ano, o Sputnik 2 entrou na órbita terrestre com a cadela Laika, primeiro ser vivo a conhecer o espaço. Para contra-atacar, os norte-americanos tentaram lançar um satélite artificial ainda em 1957, mas sua tentativa foi frustrada.

1958 (foto satélite Explorer 1, logo NASA)

- Em 31 de Janeiro, os EUA lançaram seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1. Depois do sucesso do lançamento da nave russa Sputnik 1, os americanos decidiram lançar seu próprio satélite artificial, contando com a perícia do respeitado cientista alemão Wernher Von Braun. A NASA projetou, construiu e operou o Explorer 1 em menos de 3 meses!

- “Entender e proteger nosso planeta, explorar o Universo e buscar a vida”. Esta é a missão institucional da NASA, a agência espacial mais famosa do mundo. Fundada em 1º de outubro de 1958, a instituição surgiu em reação ao sucesso do programa espacial soviético. A NASA (Administração Nacional de Aeronáutica e de Espaço) unificou diversos setores governamentais ligados à exploração do universo, em especial o NACA (Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica), e representou um salto significativo nas pesquisas espaciais norte-americanas.

1959 (foto Lunas 2 e 3,  fotos que a Luna 3 tirou na Lua)

- Em 2 de Janeiro, a URSS lançou a sonda Luna 1 com o objetivo de pesquisar a Lua. A Luna 1 errou tanto o caminho que passou a orbitar o Sol. Em setembro, a Luna 2 bateu na Lua. Foi a primeira vez que um objeto fabricado pelo homem estabeleceu contato com outro corpo no espaço. No mês seguinte, a Luna 3 transmitiu fotografias da face oculta da Lua.

1960 (foto satélites Tiros 1, Transit 1B, Echo1)

- Em 19 de agosto, dois cães viajaram para o espaço a bordo da nave Sputnik 5. Trata-se dos primeiros seres a voltarem vivos de um vôo orbital.

- EUA lançou o primeiro satélite meteorológico, denominado Tiros 1, um satélite de navegação (Transit 1B) e  um satélite passivo de comunicações (Echo 1). Hoje em dia, o envio de satélites para a previsão do tempo, localização de pontos na superfície da Terra e transmissão de sinais de TV, rádio e telefonia representam grandes montantes investidos pelo poder público e empresas privadas.

1961 (foto Yuri Gagarin, logo CNAE)

- A bordo da nave Vostok 1, o russo Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a viajar pelo espaço, no dia 12 de abril. Ele permaneceu 108 minutos orbitando a Terra. Gagarin respirou ar à pressão normal no interior da cápsula, que era esférica e media 2,3 metros de diâmetro. A nave era acolchoada e o assento inclinado do cosmonauta, ejetável. Através das vigias, o russo pôde observar o espaço e a Terra.

- Criação da CNAE no Brasil, precursora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A CNAE, ou Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, desenvolveu pesquisas próprias e em colaboração com agências estrangeiras.

1962 (foto Telstar e John Glenn)

- O astronauta norte-americano John Glenn foi enviado ao espaço pelo foguete Atlas D, no dia 20 de Fevereiro de 1962. Assim, Glenn se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra.

- O satélite de comunicações Telstar é lançado em 10 de julho e permite a primeira transmissão de TV transatlântica, da Europa para os EUA.

1963 (foto Valentina Tereshkova)

- A bordo da Vostok 6, Valentina Tereshkova tornou-se a primeira mulher e a primeira civil a orbitar a Terra. Ela permaneceu no espaço por aproximadamente três dias e circundou o planeta 48 vezes.

1964 (foto sonda Ranger ou das fotos que a sonda tirou da Lua)

- Lançamento da sonda americana Ranger 7. As seis primeiras naves Ranger foram um completo ou parcial fracasso, mas a de número 7 conseguiu transmitir milhares de fotos da superfície lunar e abriu caminho para as missões tripuladas Apollo.

1965 (foto Alexei Leonov, Barreira do Inferno)

- Em 18 de Março, Alexei Leonov deu os primeiros passos humanos no espaço, ao sair da Vostod 2, enquanto viajava pela órbita terrestre. Leonov permaneceu 23 minutos flutuando no vácuo, ligado à nave por um conduto flexível. Menos de 3 meses depois, o americano Edward White realizou a mesma façanha.

- O Ministério da Aeronáutica brasileiro instalou uma base de lançamentos no Rio Grande do Norte, a Barreira do Inferno, e começou a desenvolver foguetes de sondagem e mísseis no Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), em São José dos Campos.

1966 (foto Luna 9 e Luna 10 )

- Depois de cinco insucessos parciais com outras missões Luna, a sonda russa Luna 9 pousou na superfície da Lua, em Janeiro. Em Março, a Luna 10 tornou-se o primeiro satélite artificial lunar.

1967 (foto Venera 4)

- Depois do fracasso das três primeiras sondas, em Outubro de 1967, a russa Venera 4 transmitiu informações da atmosfera de Vênus durante 94 minutos.

1968 (foto Missão Apollo 8)

- Três astronautas navegaram em torno da Lua a bordo da Apollo 8. A nave completou dez voltas ao redor do astro.

1969 (foto Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collns)

- Quatro dias depois de terem partido da Terra, Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin, astronautas da Apollo 11, aterrissaram na Lua. Armstrong foi o primeiro a descer da aeronave e caminhar sobre a superfície lunar. Neil Armstrong leu a célebre frase “Viemos em paz em nome de toda a humanidade”. 19 minutos depois foi a vez de Aldrin colocar seus pés na Lua. Enquanto isso, Michael Collins ficou pilotando a Apollo 11. Os astronautas permaneceram cerca de 2h na superfície lunar, onde fincaram a bandeira dos EUA. O episódio foi assistido por milhões de telespectadores em todo o mundo e teve grande repercussão na História: o homem, enfim, havia realizado o sonho de chega a Lua.

1970 (foto Apollo 13, Luna 16 e Venera 7)

- Durante o vôo, a nave Apollo 13 sofreu uma explosão no tanque de oxigênio. Seu pouso na Lua foi cancelado e a tripulação conseguiu retornar a Terra depois de dias de terror no espaço.

- A sonda russa Luna 16 conseguiu trazer amostras do solo lunar, tornando-se a primeira nave a concluir este tipo de tarefa automaticamente, sem ajuda de tripulação.

1971 (foto Salyut1, Soyuz, Mariner 9 ou fotos tiradas pelo Mariner 9 de Marte, logo INPE)

- Lançada a primeira estação espacial do mundo, a Salyut 1, desenvolvida pela URSS. A Salyut 1 tinha um módulo laboratorial, painéis solares para a obtenção de eletricidade e um ponto de estacionamento para a cápsula Soyuz.

- Criação do INPE, localizado em São José dos Campos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais nasceu com o nome de CNAE (Comissão Nacional de Atividades Espaciais), durante o governo Jânio Quadros. Até o fim da década de 70, o INPE dedicava-se à utilização de satélites estrangeiros de comunicação, meteorologia e de observação da Terra. A partir da década de 80, com a aprovação pelo governo federal da Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), o INPE entrou em nova fase, desenvolvendo tecnologia espacial própria. Em 93, o SCD1, primeiro satélite brasileiro foi colocado em órbita com sucesso. O INPE mantém contato com institutos espaciais internacionais, implementando projetos como os satélites CBERS 1 e 2, em parceria com a China, e a Estação Espacial Internacional (ISS), junto com outros 15 países.

1972 (foto Missão Pioneer 10 partindo substituímos pela placa de “olá, viemos em paz”)

- A partir da década de 70, o homem se aventurou a explorar os planetas do sistema solar mais distantes da Terra. Em 3 de Março, o satélite norte-americano Pioneer 10 foi lançado rumo a Júpiter, aonde chegaria depois de 640 dias de vôo.

1973 (foto Slylab, Pioneer 11 ou foto tirada pela Pioneer 10 em Júpiter, Mariner 10 de Vênus, Mercúrio ou Kohoutek)

- Em 14 de Maio, a NASA lançou sua estação espacial, denominada Skylab. O objetivo da Skylab (“laboratório do céu”, em inglês) era mostrar que seres humanos poderiam viver e trabalhar no espaço por longos períodos de tempo, além de coletar mais informações sobre o Sol e fazer observações astronômicas. Quase 300 experimentos científicos foram realizados.

- No mesmo ano em que a Pioneer 10 entrou na órbita de Júpiter, a nave Pioneer 11 partiu com a missão de estudar Júpiter e Saturno. A Pioneer 11 foi a primeira nave a explorar Saturno, segundo planeta em tamanho do Sistema Solar.

1974 ( foto Hélios 1)

- Resultado de um esforço conjunto entre EUA e Alemanha, a Helios 1 viajou próxima ao Sol como nenhuma outra nave até então. Ela esteve a 45.000.000 km do astro.

1975 (foto Venera 9 ou tirada pela Venera 9 em Vênus, ESA)

- Em 22 de Outubro, a missão Venera 9 aterrissou na superfície de Vênus e registrou interessantes imagens daquele planeta. Além disso, a Venera 9 obteve dados valiosos sobre a atmosfera e densidade de composição do solo venusiano.

- Sediada em Paris, a Agência Espacial Européia (ESA) é criada em 31 de Maio para promover a cooperação na investigação e desenvolvimento de tecnologias espaciais.

1976 (foto tirada pela Missão Viking em Marte)

- Em Julho, a nave americana Viking 1 fotografou a superfície de Marte. Dois meses depois, a Viking 2 pousou na superfície desse planeta e descobriu água congelada.

1977 (foto Missão Voyager)

- As sondas norte-americanas Voyager partiram para a mais longa missão espacial em Agosto e Setembro. O objetivo era que as naves 1 e 2 sobrevoassem Júpiter e Saturno e que a nave 2 alcançasse Urano e Netuno. Uma curiosidade: a Voyager 2 foi lançada dias antes da Voyager 1, isto porque a nave 2 percorreu um caminho maior que a nave 1.

1978 (Venera 12)

- Pesando 4.940 kg, a Venera 12 pousou em Vênus no dia 21 de dezembro do mesmo ano e retornou dados durante 110 minutos. Foram registradas descargas elétricas, provavelmente produzidas por relâmpagos.

1979 (foto tirada pela Pioneer 11 em Saturno)

- Seis anos depois de sua decolagem, a Pioneer 11 chegou a Saturno, onde registrou fotos e colheu dados sobre a estrutura, temperatura, densidade e anéis desse planeta.

- A Voyager 1, como previsto, passou perto de Júpiter em 5 de Março, tirando fotografias do planeta e de seus satélites (Io, Europa, Ganímedes, Calisto e Amaltea) e realizando experiências científicas. A Voyager 2, chegou a Júpiter em 9 de Julho, repetindo as tarefas da nave 1.

1980 (foto tirada pela Voyager 1 em Saturno)

- Em 13 de Novembro de 1980, a Voyager 1 passou por Saturno e seu sistema, registrando imagens em alta resolução que ajudaram os cientistas a determinar do que os anéis de Saturno são feitos e o que os mantém em órbita. As teorias sobre anéis planetários começaram a ser reescritas assim que as imagens da Voyager chegaram a Terra.

1981 (foto Columbia)

- Em 12 de Abril foi lançada a nave norte-americana Columbia, primeiro ônibus espacial da história.

1982 (Venera 13 e 14)

- Duas sondas soviéticas, a Venera 13 e a Venera 14, pousaram na superfície de Vênus. A 1 de Março de 1982 a Venera 13 tocou na superfície de Vênus. Foi a primeira missão Venera a incluir uma câmara de televisão a cores. A Venera 13 resistiu na superfície venusiana por 2 horas e 7 minutos, tempo suficiente para obter 14 imagens.

1983 (Venera 15 e 16)

- As naves Venera 15 e 16 foram lançadas em Junho. As duas eram idênticas e foram projetadas para usar sistemas de desenho de mapas com a finalidade de estudar as propriedades de superfície de Vênus.

1984 (foto Discovery)

- Ônibus espacial Discovery foi lançado para sua primeira missão. A Discovery foi chamada assim por causa de dois famosos veleiros: um comandado por Henry Hudson, no século XVII, e outro por James Cook, na viagem em que ele descobriu o Havaí.

1985 (foto Mir e Atlantis)

- URSS lançou a estação espacial Mir. A estação tinha módulos laboratoriais únicos para a astronomia, a biologia e a construção de materiais. A Mir foi um sucesso, mas teve problemas na década de 90 e foi destruída.

- Ônibus espacial Atlantis foi lançado para sua primeira missão. O nome Atlantis vem de dois navios que operavam o Woods Hole Oceanographic Institute, entre 1930 e 1966.

1986 (foto Challenger e foto tirada pela Voyager 2 em Urano)

- Voyager 2 enviou imagens de Urano e de seu sistema, em 24 de Janeiro. Esta foi a única vez em que uma espaçonave visitou o terceiro maior planeta do sistema solar.

- O ônibus espacial Challenger explodiu segundos após sua decolagem, matando seus sete tripulantes.

FASE 03: Cooperação Internacional (1987 – Dias Atuais)

1987 (foto do Ginga/Astro C)

- Ginga, ou Astro-C, foi o terceiro satélite japonês com raio-x lançado e ficou mais de quatro anos no espaço.

1988

- Com o intuito de não permanecerem dependentes das imagens de satélite oferecidas pelos países desenvolvidos, Brasil e China aliaram-se em 1988 para o desenvolvimento de dois satélites avançados de sensoriamento remoto, denominados CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres). Brasil e China são potências agrícolas e ambientais, países com vasto território e grandes áreas despovoadas, daí o interesse pela monitoria via satélite de seus territórios. Além disso, os dois países puderam dividir despesas e o conhecimento que um projeto como este exigiu: a China tem experiência na construção de foguetes e satélites, enquanto o Brasil conta com um parque industrial mais avançado que o chinês. O CBERS1 foi lançado em 1999 e o CBERS2 em 2003. O sucesso dos dois satélites fez com que Brasil e China decidissem expandir o acordo e construir mais dois satélites, os CBERS 3 e 4.

Editado: Com o intuito de não permanecerem dependentes das imagens de satélite oferecidas pelos países desenvolvidos, Brasil e China aliaram-se em 1988 para o desenvolvimento de dois satélites avançados de sensoriamento remoto, denominados CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres). Brasil e China são potências agrícolas e ambientais, países com vasto território e grandes áreas despovoadas, daí o interesse pela monitoria via satélite de seus territórios. Além disso, os dois países puderam dividir despesas e o conhecimento que um projeto como este exigiu: a China tem experiência na construção de foguetes e satélites, enquanto o Brasil conta com um parque industrial mais avançado que o chinês. O CBERS1 foi lançado em 1999 e o CBERS2 em 2003. O sucesso dos dois satélites fez com que Brasil e China decidissem expandir o acordo e construir mais dois satélites, os CBERS 3 e 4.

1989 (foto da nave Galileo partindo e de Netuno tiradas pela Voyager 2)

- A nave norte-americana Galileo partiu rumo a Júpiter. Galileo mudou o modo como olhamos o sistema solar. A nave foi a primeira a descobrir luas em um asteróide, além de ter fornecido a única imagem direta de um cometa colidindo em um planeta.

- Voyager 2 enviou imagens de Netuno e de seu sistema, realizando a única visita de uma espaçonave no quarto maior planeta do sistema solar. Quase tudo que sabemos sobre Netuno vem desse encontro.

1990 (foto Hubble)

- Ônibus espacial Discovery levou o telescópio Hubble ao espaço.

1991 (foto Yohkoh e Compton Gamma-Ray Observatory)

- A nave Yohkoh foi lançada em 30 de Agosto de 1991. O objetivo do Yohkoh (termo japonês que significa "Raio de Sol") é o estudo das radiações de alta energia das chamas solares. A missão é uma sucessora da Hinotori, uma nave espacial japonesa anterior que foi lançada durante a atividade solar máxima em 1981.

1992 (foto Endeavour)

- Ônibus espacial Endeavour foi lançado para sua primeira missão. Seu nome é uma homenagem ao navio comandado pelo inglês James Cook, que descobriu a nova Zelândia. A Endeavour é a caçula de uma frota de quatro ônibus espaciais lançados pela NASA. No ano seguinte, o ônibus espacial Endeavour reparou o telescópio Hubble em órbita. Para isso, a tripulação completou uma série de cinco caminhadas espaciais para consertar o telescópio, durante a missão de 11 dias, numa viagem de sete milhões de quilômetros. Story Musgrave, Jeff Hoffman, Tom Akers e Kathy Thornton gastaram um total de 35 horas e 28 minutos um recorde mundial instalando aparelhos para corrigir a miopía do observatório avaliado em US$ 3 bilhões.

1993 (VIDEO SCD1, foto SCD1 e da Estação Espacial Internacional)

- Lançado o primeiro satélite brasileiro, o SCD1, com a missão de coletar dados ambientais.O SCD1 foi lançado por um foguete Pegasus, através de um avião da NASA.

1994 (AEB)

- Em Fevereiro, foi criada a Agência Espacial Brasileira (AEB). Órgão civil ligado à Presidência da República, a AEB tem entre seus objetivos desenvolver a tecnologia espacial no país.

1995 (foto Galileo)

- A nave Galileo transmitiu dados de Júpiter, através de um módulo da nave que se separou do corpo principal e mergulhou na atmosfera do planeta. Entre os números da Galileo, a missão forneceu mais de 30 Gigabytes de informação, registrou cerca de 14 mil fotos e envolveu mais de 300 pessoas.

1996 (foto Mars Global Surveyor – fotos do robo)

- Enviada para Marte a sonda Mars Global Surveyor. Este lançamento da NASA produziu mais de 120 mil fotos do planeta.

1997 (foto da nave Cassini-Huygens partindo)

- Lançada a nave Cassini-Huygens, com o objetivo de chegar a Saturno e ao seu satélite Titã. A sonda foi batizada com o nome de dois astrônomos, o italiano Jean Dominique Cassini e o holandês Christian Huygens, contratados pelo rei Luís XIV em busca de prestígio para as ciências francesas. Este é um projeto conjunto das agências espaciais norte-americana, européia e italiana, contando com a participação de cientistas de 18 países. Nunca uma missão de exploração de um planeta foi tão sofisticada.

- Tentativa sem sucesso do vôo inaugural do veículo lançador de satélites nacional, na base de Alcântara, no Maranhão.

1998 (VIDEOS SCD2, foto SCD2, Zarya)

- Em 22 de outubro foi lançado o SCD2, segundo satélite nacional. Como o SCD1, o 2 também usou um foguete Pegasus na decolagem e tem tido grande sucesso na coleta de dados, continuando e ampliando os serviços prestados pelo seu antecessor. Apesar de se especificar uma vida útil de dois anos, acredita-se que este prazo venha a ser extendido, conforme vem ocorrendo com o SCD1.

- O módulo espacial russo Zarya, primeiro componente da Estação Espacial Internacional é lançado em Novembro.  O acordo para a construção da ISS foi firmado entre EUA e URSS em 1993. Trata-se de um projeto de mais de US$ 60 bilhões desenvolvido, em conjunto, pelos Estados Unidos, Rússia, Canadá, Japão e mais dez países membros da Agência Espacial Européia. A estação é considerada o maior projeto de viagem ao espaço já desenvolvido em escala internacional. Além disso, é a primeira vez que há chances de pessoas viverem, permanentemente, no espaço. A construção da Estação Espacial deverá ser concluída em 2006.

1999 (foto CBERS1 e SACI1)

- O satélite sino-brasileiro CBERS 1 (China – Brazil Earth Resources Satellite) foi lançado em outubro, pelo foguete chinês Longa Marcha 4B. Simultaneamente, foi lançado o microsatélite SACI 1, com o objetivo de realizar experimentos científicos e tecnológicos ligados a física da atmosfera. O CBERS 1 operou com sucesso até agosto de 2003. já o SACI teve problemas e foi desativado.

2000 (foto tripulação ISS)

- Em 31 de Outubro, a Estação Espacial Internacional recebeu seus primeiros moradores. São eles o americano Bill Shephard e os russos Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev, os dois últimos veteranos da Mir.

2001 (Gênesis)

- A missão Genesis foi lançada para estudar o Sol. Ela coletou partículas de vento do Sol para que os cientistas entendessem melhor a evolução do sistema solar. A nave voltou a Terra em 2004.

2002 (Contour)

- A missão Contour tentou alcançar três núcleos de cometas, em Julho. A Contour tem o objetivo de registrar imagens e mapas comparativos do espectro de pelo menos três núcleos de cometas e analisar a nuvem de poeira que vem deles. A missão deverá ser concluída em 2008.

2003 (foto CBERS2, JAXA, Liwei)

- O satélite sino-brasileiro CBERS 2 foi lançado em outubro e segue operando com total êxito. A vida útil prevista deste satélite brasileiro no espaço é de 2 anos. O uso das imagens geradas pelo CBERS-2 é gratuito para usuários do território nacional, através do portal do site www.cbers.inpe.br

- No Japão, os institutos ISAS, NAL e NASDA se mesclam para formarem a Agência Espacial Japonesa, ou JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).

2004 (foto tirada pela Cassini-Huygens em Saturno e Spirit)

- O Cassini-Huygens entrou na órbita de Saturno e mostrou os anéis deste planeta de um ângulo jamais visto pelo homem. A missão revelou que os anéis têm bordas mais agudas do que se imaginava.

- A sonda norte-americana Spirit pousou em Marte, onde descobriu evidências de que houve água em diferentes áreas, alimentando ainda mais a possibilidade de que tenha existido vida no planeta vermelho.

2005

- Previsão do lançamento do satélite artificial de Vênus, Venus Express, primeira missão de exploração do planeta mais próximo da Terra organizada pela Agência Espacial Européia.

2006

- Previsão do lançamento da missão New Horizons, cuja missão é alcançar Plutão e sua lua Charon, além de chegar ao Cinturão de Kuiper, de onde a nave enviará informações a respeito da geologia e morfologia desses astros.

- Chang’e 1 é o primeiro projeto chinês de órbita da Lua. A nave mapeará a superfície lunar com imagens tridimensionais. A missão vai analisar o conteúdo e a distribuição de materiais na superfície da Lua, medir a densidade do solo da Lua e explorar seu meio ambiente.

2007

- A missão Kepler pesquisará planetas parecidos com a Terra com o método “transit”. Um telescópio de 1 metro, equipado com o equivalente a 42 câmeras digitais de alta qualidade, monitorará constantemente o brilho de 100 mil estrelas, procurando planetas que cruzem as linhas de visão entre Kepler e suas estrelas-mãe.

2008

- O Projeto Planet-C foi oficialmente iniciado no mês de abril de 2004. A nave Planet-C é equipada com cinco câmeras especiais para medir raios e luzes ultravioletas, em várias freqüências, para observar o planeta Vênus da superfície até a alta atmosfera. Os pesquisadores buscam uma forma de manter a temperatura interna da espaçonave estável, uma vez que um equipamento feito para fazer medições não deve aquecer-se demais. O lançamento da Planet-C está agendado para 2008 e, no ano seguinte, a missão deverá chegar a Vênus.

- A Lunar Reconnaissance Orbiter irá para o espaço em 2008 e deverá orbitar a Lua pelo período de 1 ano. As principais metas deste projeto são identificar potenciais recursos na Lua, estudar sua superfície e níveis de radiação. O satélite será lançado pelo foguete Delta 2.

2009

- A sonda Mars Science Laboratory vai analisar dezenas de amostras do solo marciano, além do núcleo de rochas que ela explorar, com um alcance jamais alcançado por outra viajante de Marte. A Mars Science vai investigar também a possibilidade, passada ou presente, de vida em Marte. A NASA está considerando a possibilidade de abastecer esta sonda com energia nuclear, para que ela tenha maior longevidade. A sonda deverá ser lançada em 2009.

2012

- A BepiColombo é uma missão conjunta entre a Agência Espacial Européia (ESA) e a Agência Espacial Japonesa (JAXA), formada por dois satélites que realizarão uma completa exploração da superfície de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. O primeiro satélite ficará responsável por fotografar e analisar o planeta, já o segundo investigará a fundo sua magnetosfera. Um dos motivos desta missão é que os cientistas querem saber tudo sobre este planeta, pois isto poderia apontar pistas sobre a formação do sistema solar e do nosso próprio planeta.

2015

- A missão Jupiter Icy Moons Orbiter é um projeto ambicioso de orbitar três luas de Júpiter do tamanho de planetas. São elas Calisto, Ganimedes e Europa (que podem abrigar vastos oceanos debaixo da sua superfícies congelada). A missão deverá ser lançada em 2015 ou depois.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS

5.1 – Competências

As competências a serem desenvolvidas pelos alunos nessa aula são:

- Aprimorar a compreensão da interligação dos principais componentes (subsistemas) de um satélite artificial.

- Tomar conhecimento das principais aplicações de um satélite artificial, destacando-se os estudos meteorológicos, ambientais, ecossistemas, de subsolo, populacionais e sócio-econômicos; além das aplicações comerciais em telecomunicações.

- Perceber a importância histórica e geopolítica da exploração espacial e do domínio da tecnologia de produção e lançamento de satélites.

- Reforçar o domínio de temas e conceitos pertinentes a cada uma das disciplinas envolvidas (Física, Química, Matemática, Geografia, Biologia e História).

- Relacionar os temas e conceitos específicos de cada disciplina com o cotidiano.

- Reforçar a percepção de que os temas e conceitos abordados especificamente em cada disciplina, ao serem transpostos para o cotidiano, entrelaçam-se e se complementam.

5.2 - GLOSSÁRIO

bi-propelente – veículo lançador de satélite que utiliza dois compostos químicos como combustível.

carga-útil – ou payload, é o equipamento que é responsável pelo cumprimento da missão.

downlink – envio de dados e telemetria de um satélite para a Terra.

focos da elipse – pontos de encontro dos semi-eixos menores com o semi-eixo maior de uma elipse.

GaAs – arseneto de gálio (?)

GPS – sigla para Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global). Sistema composto de vários satélites que através de uma triangulação conjunta, permitem obter a posição precisa de qualquer objeto em qualquer ponto da Terra. Tem um papel de vital importância para a navegação atual, seja terrestre, aérea ou marítima.

heliocentrismo – teoria que afirma ser o Sol o centro do Universo. Na realidade, o Sol é a estrela central do sistema planetário ao qual pertence a Terra.

Li-Ion -

mono-propelente – veículo lançador de satélite que utiliza apenas um composto químico como combustível.

NiCd – fórmula do composto níquel-cádmio.

NiH2  - hidrazina???

pixel – contração do inglês picture element, refere-se ao ponto numa imagem digital. Para satélites artificiais, o pixel é determinante da resolução espacial do equipamento ótico utilizado.

resolução espacial – nível de detalhamento de uma imagem digital obtida a partir de um satélite artificial. Dependendo da capacidade dos instrumentos utilizados, há uma correspondência entre cada ponto da imagem com a área fotografada. Assim, quando se fala que uma foto possui resolução espacial de 20m, quer-se dizer que cada ponto naquela imagem equivale a uma área de 20m2.

Si – símbolo químico do elemento Silício

telemetria – monitoramento de equipamentos automatizado feito à distância.

thrusters – o mesmo que propulsores.

transponders – canais de recepção e transmissão de dados num satélite artificial.

uplink – envio de dados e comandos da Terra para um satélite artificial.

5.3 – Perguntas freqüentes.

P - Como é que alguém que está em Manaus pode falar com alguém em São Paulo como se estivessem próximos? O som da fala não ia demorar um bom tempo pra chegar de uma pessoa até a outra?

R – Isso é possível porque o que viaja de uma cidade até o satélite para depois chegar ao seu destino não é o som, mas ondas de rádio que viajam a velocidade da luz.

P - Como é possível haver uma conversa telefônica entre uma pessoa na Europa e outra no Brasil se há um oceano separando os dois continentes?

R – Antes do uso dos satélites, tal tipo de comunicação era feita através de um extenso cabo que cruzava o oceano. Atualmente, os satélites de comunicação são os responsáveis pela ligação de um lado ao outro do globo terrestre, já que estão muito acima deste e podem enviar e receber sinais para os dois continentes.

P – É verdade que alguns satélites podem fotografar até pessoas na Terra?

R – Sim. Há satélites atualmente com uma resolução espacial de 20 cm (e até menos, como os satélites norte-americanos Big Bird e Key-Hole), ou seja, cada ponto na imagem digital gerada pelo satélite equivale a uma área de 20 cm2 , o que permite obter imagens bastante detalhadas da superfície da Terra. No entanto, imagens com resoluções espaciais superiores a 1m são de uso exclusivo de militares.

P – Por que é que os satélites não caem na Terra?

R – Eles até caem, mas por erros, acidentes ou uma queda programada que ocorre quando são desativados. Quando estão em órbita, há um “equilíbrio” entre a velocidade do satélite e a força peso exercida pela gravidade da Terra. Assim, ele fica orbitando em torno do planeta sem cair. É mais ou menos o que ocorre quando se gira um objeto preso a um barbante.

P – Como as rodas de reação podem mover o satélite se ficam dentro dele?

R – Quando elas giram, devido à lei da ação e reação, o corpo do satélite recebe uma força de igual intensidade e direção, só que com o sentido inverso. Como no espaço quase não há atrito do satélite com o meio, ele pode girar em torno de seus próprios eixos.

5.4 – Links Relacionados

http://www.aeb.gov.br/

Home-page da Agência Espacial Brasileira, órgão coordenador da exploração do espaço no Brasil.

http://www.inpe.br/

Site oficial do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão responsável pela exploração espacial brasileira.

http://astro.if.ufrgs.br/kepleis/node13.htm

Explicação detalhada das Leis de Kepler.

http://www.smgaels.org/physics/97/home.htm

Site em inglês, com ótimos recursos, incluindo vídeos, animações de física em geral.

http://www.gpsglobal.com.br/Artigos/ITA12a.html

Site em português com uma boa e acessível explicação sobre o sistema GPS de localização.

http://www.canalkids.com.br/tecnologia/meios/satelites.htm

Página em português voltada para crianças.

http://www.fis.puc-rio.br/fis_intr/espacial/espacial.htm

Aula de física da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro sobre satélites artificiais.

http://ctjovem.mct.gov.br/index.php?action=/content/view&cod_objeto=9212

Página do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre satélites com diversos links e informações.

http://www.gta.ufrj.br/grad/02_2/vsat/introducao.htm

Site em português com um bom material sobre redes VSAT e seus satélites.

http://www.fis.puc-rio.br/fis_intr/espacial/espacial.htm

Site da PUC do Rio de Janeiro que lista todas as etapas para o planejamento de uma missão espacial.

http://octopus.gma.org/surfing/space.html/

Página ligada à NASA que traz algumas boas informações sobre satélites artificiais, seu funcionamento, componentes, etc. Em inglês.

5.5 – Planos de Aula

5.5.1 Objetivos Gerais

Esta é uma aula virtual que foi desenvolvida objetivando apresentar aos estudantes do ensino médio os fundamentos de todas as etapas necessárias para pôr um satélite artificial em órbita e em pleno funcionamento.

O assunto, por sua vez, aborda diversos outros temas, possibilitando uma interligação multidisciplinar de vários conteúdos programáticos do ensino médio, contribuindo para desenvolver no estudante uma visão integrada desses conteúdos e sua relação com seu próprio cotidiano, rompendo com a persistente visão de conhecimentos estanques e fragmentários exclusivos de cada disciplina e sem aplicabilidade ou importância prática e imediata.

Exatamente por isso, esse plano de aula apresenta as disciplinas envolvidas e seus respectivos conteúdos programáticos específicos como uma forma sistematizada de orientação aos professores para que, junto aos estudantes, possam dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir.

5.5.2 Conteúdos Específicos das Disciplinas

Os conteúdos listados a seguir estão divididos entre as disciplinas do ensino médio conforme são abordados de forma mais corriqueira. Contudo, muitos destes conteúdos não são exclusivos de uma ou outra disciplina em específico. Esta categorização é apenas uma indicação dos tópicos relacionados aos satélites e seu funcionamento.

- Matemática: Elipses e suas propriedades; semi-eixo maior, semi-eixo menor, focos da elipse, excentricidade. Plano Cartesiano. Geometria espacial e tridimensionalidade.

- Física / Química: Leis de Kepler, Leis de Newton, Lei da Gravitação Universal, noções básicas de astronomia (modelos geocêntrico, heliocêntrico, concepção atual do Universo), Elementos orbitais keplerianos; Ondulatória, Eletromagnetismo, Óptica (reflexão e refração), atrito, velocidade de escape, Propriedades dos metais, ligas metálicas, eletrocondutividade, trocas de calor, radioatividade, meia-vida, estados físicos da matéria, combustão.

- Biologia: Ecossistemas, preservação ambiental, controle de poluentes, efeito estufa e camada de ozônio.

- Geografia / História: Aplicações meteorológicas, mapeamento por sensoriamento remoto (impactos ambientais, ecossistemas, concentrações urbanas e populacionais, centros econômicos), Renascimento Cultural e Científico, Iluminismo, importância econômica, política e estratégica das tecnologias de construção e lançamento de satélites, Guerra Fria, Corrida Espacial, História da Conquista Espacial, História da Exploração Espacial no Brasil.

5.5.3 Plano de Exposição

O foco desta aula está nos subsistemas que constituem os satélites artificiais. Portanto, é desejável que os alunos, ao acessarem este conteúdo, já possuam ao menos uma parte dos conhecimentos prévios requeridos para a boa compreensão do funcionamento dos satélites,sendo os mais necessários as Leis de Kepler, as Leis de Newton. Caso haja necessidade de rever esses assuntos, há no próprio conteúdo um tópico destinado a isso. Seria desejável também que os estudantes tivessem uma noção das propriedades das elipses, de radioatividade, ondulatória, concepções geocêntrica e heliocêntrica, Guerra Fria e corrida espacial.

5.5.3.1 Primeira Parte

- Título: Cargas Úteis das Principais Missões

- Tempo de Duração: 1 aula / 40-50 minutos.

- Objetivos: Elucidar as aplicações mais comuns dos satélites artificiais. Após a aula, os alunos deverão saber como funcionam os sistemas de telecomunicações via satélite, tanto o sistema de difusão quanto o de transmissão direta. Deverão também ter dominado o conceito de sensoriamento remoto e suas principais aplicações científicas e comerciais.

- Procedimentos:

- Navegação pelo site.

- Outros procedimentos a serem definidos (dependem da elaboração de situações interativas)

5.5.3.2 Segunda Parte

- Título: Descrição dos subsistemas de um satélite.

- Tempo de Duração: 1 aula / 40-50 minutos

- Objetivos: Permitir que os alunos conheçam os principais subsistemas de um satélite.

- Procedimentos:

- Navegação pelo site.

- Outros procedimentos a serem definidos (dependem da elaboração de situações interativas).

5.5.4 Sugestão de atividades

5.5.4.1 Leis de Kepler – Movimento Retrógrado dos Planetas

Material Necessário:

- um poste ou algo que possa servir como um eixo vertical;

- dois pedaços de barbante com o mesmo comprimento.

Experimento:

Peça para dois alunos, um mais baixo e outro mais alto, amarrarem os barbantes ao poste com um laço, de forma que o barbante possa girar livremente sem enrolar no poste. Peça também para que o mais baixo amarre seu barbante num ponto mais baixo do poste do que o do outro aluno, para que seus cordões não enrosquem.

O poste representará o Sol, o aluno mais baixo representará a Terra, o aluno mais alto representará um planeta exterior . Segurando o cordão já preso ao poste, o aluno que representa a Terra deverá esticá-lo num comprimento menor que o aluno mais alto, representando assim as diferentes distâncias da Terra e do planeta em relação ao Sol e as diferentes atrações gravitacionais exercidas por este sobre os dois planetas em questão.

Em seguida, o professor solicitará que o aluno menor “corra” em torno do poste, enquanto o maior deverá “caminhar”, ambos mantendo seus barbantes esticados. Após algum tempo, o aluno que representa a Terra alcançará o que representa o planeta exterior.

Dessa forma, para o ponto de vista da “Terra”, o planeta estaria “andando ao contrário”.

5.5.4.2 Como um satélite se mantém em órbita

Material Necessário:

- um barbante e um objeto que sirva como peso.

- um pequeno balde com água.

Experimento:

- use o barbante com o peso para fazer uma analogia entre o momentum e a ação da gravidade na manutenção do satélite em sua órbita.

- use o balde com água para, girando-o acima de sua cabeça, mostrar como a inércia impede que você se molhe.

5.5.4.3 Maquetes de satélites e seus subsistemas

Material Necessário:

- folhas de cartolina, folhas de isopor, esferas de isopor, papel alumínio, papel laminado dourado, papel celofane, espetinhos de madeira para churrasco, garrafas plásticas e embalagens vazias.

Experimento:

- usando o material, os dados da aula e das referências fornecidas, montar maquetes de diferentes tipos de satélite, como os de telecomunicações (Brazilsat, por exemplo), meteorológicos (GOES), coleta de dados (SCD), e/ou sensoriamento remoto (CBERS).

5.5.5 Recursos Adicionais

Aqui são listados alguns recursos adicionais que servirão para ilustrar e aprofundar alguns dos conceitos abordados na explanação.

5.5.5.1 Vídeos Ilustrativos

- wagon1.mpeg – vídeo da Universidade de Berkeley que utiliza um skate e um extintor de incêndio para ilustrar um sistema de propulsão a jato

- bicycle_wheel.mpeg – vídeo que ilustra a conservação do momento angular através de uma roda de bicicleta em alta rotação presa a um barbante.

- bike_wheel_rotation.mpeg e bike_wheel_rotation2.mpeg – dois vídeos que ilustram, através da conservação do momento angular, como funcionam as rodas de reação num satélite.

- elastic_cars_bs.mpeg, inelastic_cars.mpeg, inelastic_cars_bs.mpeg, tablecloth.mpeg e tpaper.mpeg – vídeos que ilustram as leis do movimento de Newton.

5.5.5.2 – Aplicativos em Flash

- NewtonsMountain.swf – aplicativo que ilustra a colocação de um objeto em órbita conforme concepção de Isaac Newton.

- centripShoot.swf – jogo que ilustra a aceleração centrípeta.

6 – INSTITUCIONAL

6.1 - Entidades Participantes

6.2 – Agradecimentos

6.3 - Créditos